Geotecnica

Esercizio n.9

Con riferimento al muro di sostegno rappresentato in figura, valutare la spinta Sh nelle seguenti ipotesi:

1) terrapieno costituito da terreno a grana grossa (=19 kN/m3; '=35°, c'=0) e opportuno sistema di drenaggio;

2) terrapieno costituito dallo stesso terreno, nell’ipotesi che, per un difetto di funzionamento, il sistema di drenaggio risulti completamente occluso (assenza di drenaggio, sat=20 kN/m3);

3) terrapieno costituito da terreno a grana fine (sat=20 kN/m3; cu=20 kPa), effettuando i calcoli nelle condizioni di breve termine.

Determinare inoltre per ciascun caso l’intensità, la direzione e l’eccentricità della risultante dei carichi agenti sul terreno di fondazione AC.

(*)  calcestruzzo: 25 kN/m3