Fondamenti di Geotecnica

Esercizio n.1

Un limo argilloso è caratterizzato dai seguenti valori dei limiti di Atterberg:

wL = 59%;          wP = 37%.

Il contenuto naturale di acqua è: w = 34%;

il peso dell'unità di volume è:  = 18,64 kN/m3 (*);

il peso specifico delle particelle vale: s = 26,95 kN/m3.

- Determinare S, n, e, d,  IL, IC .

- Definire plasticità e consistenza del materiale.

Si consideri uno strato di tale limo argilloso con spessore pari a 2 m ed estensione laterale indefinita. Si calcoli il rigonfiamento e si valuti la variazione di consistenza per effetto dell'aumento del contenuto d'acqua w da 34% a 40% nell’ipotesi che il materiale sia saturo.

----------------------------------

(*) 1 kN/m3 = 0,102 g/cm3