Fondamenti di Geotecnica

Esercizio n.7

Sono assegnati i risultati di una prova edometrica su un limo con argilla, in termini di altezza del provino alla fine di ogni passo di carico (in tabella) ed altri dati complementari.

Calcolare il peso applicato all’estremità della leva per ottenere la tensione massima (5 MPa). Determinare la curva di compressione nel piano (log ':e), i moduli edometrici relativi al ramo di carico, il coefficiente di compressibilità Cc. Valutare l’OCR, nell’ipotesi che in sito il piano di falda coincida con il piano campagna ed il peso dell’unità di volume del terreno sia lo stesso del provino a inizio prova.

| tensione (kPa) | altezza (mm) |  | Dati indagine |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20.000 |  | Indagine | Tricarico |  |
| 10 | 19.992 |  | Sondaggio | S1 |  |
| 20 | 19.979 |  | Campione | C1 |  |
| 40 | 19.946 |  | Profondità | 21,00 -21,60 | m |
| 80 | 19.915 |  |  |  |  |
| 150 | 19.804 |  | Caratteristiche apparecchiatura |  |  |
| 300 | 19.582 |  | diametro provino | 56 | mm |
| 600 | 19.157 |  | rapporto di leva | 10 |  |
| 1200 | 18.608 |  |  |  |  |
| 2500 | 17.896 |  | Dati inizio prova |  |  |
| 5000 | 17.224 |  | peso anello | 81.31 | g |
| 2500 | 17.280 |  | peso anello + provino | 186.6 | g |
| 1200 | 17.406 |  |  |  |  |
| 600 | 17.636 |  | Dati fine prova |  |  |
| 300 | 17.875 |  | peso pesafiltro | 34.99 | g |
| 150 | 18.175 |  | peso pesafiltro + provino essiccato | 124.68 | g |
| 80 | 18.430 |  |  |  |  |
| 40 | 18.703 |  | Proprietà del terreno |  |  |
| 20 | 18.971 |  | Gs | 2.75 |  |
| 10 | 19.284 |  |  |  |  |